- 6. Akusztikai végeselem módszer

Az akusztikai végeselem módszer – leglábbis eredeti formájában – belsőtéri akusztikai problémák megoldására szolgál. Célja az, hogy segítségével meghatározhassuk a hangteret egy térrészben, miközben a teret határoló, összefüggő felület egy része vagy egésze adott sebességgel rezeg. A vizsgálat tárgyát képező tér alakja közömbös, de összefüggőnek kell lennie és a teret határoló felületen valamilyen adott peremfeltételnek (vagy legalábbis alapértelmezésnek) teljesülnie kell. A módszer alapgondolata az, hogy a teret sok kicsi részre – elemre – bontjuk, és a hangtérjellemzőket csak az elemek kitüntetett pontjaiban, az ún. rácspontokban határozzuk meg pontosan. A rácspontok között valamilyen egyszerű összefüggést tételezünk fel, amelynek segítségével a hangteret a tér minden pontjában elfogadható pontossággal becsülhetjük. Az elemek szükséges száma a vizsgálandó rendszer hullámhosszhoz viszonyított méreteitől függ. Nyilván minél kisebbek az elemek, annál pontosabb eredményeket kapunk, de ezzel négyzetes arányban nő a proboléma mérete, tehát a megoldáshoz szükséges számítástechnikai erőforrások is.

Ebben a fejzetben ismertetjük a módszer elméleti alapjait, majd néhány gyakorlati példán keresztül mutatjuk be  az alkalmazás lehetőségeit.

  - A végeselem módszer alapjai

Tekintsünk egy zárt, összefüggő teret, amelyben ismert tulajdonságokkal bíró, veszteségmentes, izotróp, nyugalomban levő légnemű közeg helyezkedik el. Ebben a térben a hangteret leíró egyenlet alakja forrásmentes esetben, feltéve, hogy csak x-irányú változást tekintünk:

∂2p∂x2−1c2∂2p∂t2=0	(6.1a)

amelyet homogén hullámegyenletnek nevezünk. Ha forrás is van a térben, akkor az inhomogén hullámegyenlettel kell dolgoznunk:

∂2p∂x2−1c2∂2p∂t2= − ρ0 ∂qV∂t	(6.1b)

ahol a jobb oldalon gerjesztésként a térben elosztott forrás térfogategységre eső térfogatsebességének időbeli deriváltja szerepel. Ha csak szinuszos változást vizsgálunk, az inhomogén Helmholtz-egyenlethez jutunk. Ennek többirányú terjedésre és tetszőleges koordinátarendszerre vonatkozó, általános alakja

∇2p+k2p =−ρ0jω qV	(6.2)

A hullámegyenlet megoldásához a meghatározó egyenleten kívül a peremfeltételek ismerete is szükséges. Tegyük fel, hogy a teret határoló felület három (nem szükségszerűen összefüggő) részfelületre osztható, amelyek mentén a hangnyomást, a részecskesebességet, vagy a kettő viszonyát (azaz az akusztikai impedancia) értékét írjuk elő az alábbiak szerint.

6.1 ábra

a)	Legyen az S1 felületén mentén előírva a hangnyomás:

p =! p;	(6.2a)

b)	Legyen az S2 felület mentén előírva a felületre merőleges irányú részecskesebesség:  v = vn. A momentum egyenlet értelmében

−ρ0∂v∂t = ∂p∂x,

ebből következően a felületi normális irányában vett sebesség a felület mentén vett nyomásgradienssel arányos:

−jωρ0 vn = ∂p∂n	(6.2b)

Az előiírt részecskesebesség speciális esete a nulle normális irányú sebesség, ami akkor áll elő, ha a felület ideálisan merev. Ilyenkor

vn = 0;

Végül

c)	az S3 felület mentén legyen adva a két hangtérjellemző viszonya, célszerűen a (vektoriálisan is könnyebben kezelhető) akusztikai admittancia:

vnp = An,

amiből következik, hogy

∂p∂n = −jωρ0An p	(6.2c)

A feladat tehát megoldani a (6.1a) vagy (6.1b) egyenletet, miközben a peremeken a (6.2) feltételek is teljesülnek.

A már megadott alapelv értelmében csak egy közelítő pmegoldást keresünk, amelyre egyelőre csak annyit írunk elő, hogy legalábbis az S1 felületen legyen egyenlő a p pontos megoldással. Ennek a közelítésnek a jóságát úgy tudjuk a legjobban megítélni, hogy változókat – un. reziduumokat – képzünk, amelyeknek elvben 0-t kellene adniuk. A  V térfogatban nincsen forrás, ezért teljesülnie kell a (6.1a) egyenletnek, ami éppen 0-t eredményez:

RV=∇2p+k2p	(6.3a)

A másik két felületre a (6.2b) és (6.2c) egyenletek alapján írhatók a további reziduumok:

RS2=−∂p∂n−jωρ {vn	(6.3b)

RS3=−∂p∂n−jωρ {Anp	(6.3c)

A súlyozott reziduum módszer matematikai elmélete szerint akkor a legjobb a közelítés, ha a reziduumokat egy teljesen tetszőleges w függvénnyel megszorozva és integrálva a w függvénytől függetlenül mindig 0-t kapunk:

VwRVdV+S2wRS2dA+S3wRS3dA! = 0	(6.4)

Vegyük most az első integrált és helyettesítsük be (6.3a)-t

VwRVdV=Vw∇2p+k2pdV=Vw∇2pdV+Vwk2pdV=	(6.5)

Vegyük figyelembe a ∇(nabla) vektorral jelölt térbeli gradiensképzés

∇w ∇p=∇w ∇p+w ∇2p

szabályát, ami átrendezve

w ∇2p=∇w ∇p−∇w ∇p

alakot ölt. (6.5) ezzel tovább folytatható:

=V∇w ∇pdV−V∇w ∇pdV+Vwk2pdV=	(6.5-2)

Most idézzük fel a vektorgeometria Green-tételét:

V∇ΨdV=SΨdA

Ha az általános  vektorfüggvény esetünkben a Ψ ≡ w ∇p változót képviseli, a tételt az első integrálra alkalmazva nyerjük:

=S=S1+S2+S3w ∂p∂ndA−V∇w ∇pdV+Vwk2pdV	(6.5-3)

Ezt a végső alakot, valamint a (6.3b) és (6.3c) egyenleteket (6.4)-be helyettesítve és az S-re vonatkozó integrált három részre bontva a kieső tagok törlése után kapjuk:

V−∇w ∇p+wk2p dV + S1w ∂p∂n dA=jωρS2wvndA+jωρS3wAnpdA	(6.6)

Mindeddig w-re semmiféle feltételt nem tettünk. Követeljünk most is csak annyit, hogy azon az S1 felületen, ahol a megoldást úgyis pontosan ismerjük, a sülyozófüggvény tűnjön el, azaz

w|S1 = 0

ezzel

V−∇w ∇p+wk2pdV=jωρS2wvndA+jωρS3wAnpdA	(6.7)

Mindeddig semmilyen közelítést nem tettünk. Amit kaptunk, annak információtartalma a kiinduló Helmholtz-egyenletével azonos, ezért is nevezik (6.7)-et a Helmholtz-egyenlet gyenge megfogalmazásának. A közelítés, azaz diszkretizálás csak innen kezdődik: a vizsgálandó térfogatunkat „berácsozzuk”, a rács metszéspontjain rácspontokat képzelünk el, és a szomszédos rácspontokat valamilyen térbeli alakzat mentén összefogva kisméretű elemeket, „végeselemeket” alakítunk ki. (Szokásos a háló és a csomópont kifejezés is, ami az angol „mesh” és „node” szavak tükörfordítása.) A végeselem módszert mechanikai rendszerekre alkalmazva igen sokféle elem képzelhető el, akusztikában azonban csak négy, hat vagy nyolc csomópontos elemeket szokás alkalmazni. A ábra ilyen elemeket mutat, szokásos angol megnevezésükkel együtt. Nagyon fontos, hogy az elem méretének megfelelően kicsinek kell lennie. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a vizsgálni kívánt hullámhossz hatodánál kisebb elemméret általában megfelelő pontosságú eredményeket szolgáltat, de ott, ahol a nyomás térbeli változása gyors, ennél is finomabb rácsra van szükség.

6.2 ábra

Minden, amit eddig felírtunk, a teljes vizsgálandó V térfogatra vonatkozott, de semmi sem akadályozza meg, hogy az összefüggéseket a most bevezetett végeselemek valamelyikére (pl. a leggyakrabban alkalmazott téglatest alakú elemre) alkalmazzuk. A továbbiakban úgy járunk el, hogy a hangnyomást pontosan igyekszünk meghatározni a rácspontokban, a rácspontok között (azaz az elem belsejében) azonban megelégszünk valamely egyszerű interpolációval is. Az interpolációs függvényt vagy alakfüggvényt N-nel, a j-edik rácspontban pontosan meghatározott hangnyomás pj-vel jelölve írhatjuk, hogy az elem tetszőleges x,y,zbelső pontjában

px,y,z,t = j=18Njx,y,z pjt = N1 N2 ... N8 p1p2...p8	(6.8)

Figyeljük meg, hogy a térbeli függést az alakfüggvény, az időbelit a rácspontok hangnyomása tartalmazza csak.

Ezzel az összefüggéssel, egyszerűsítve felírva a hangnyomás, annak térbeli és időbeli deriváltjai a következőképpen alakulnak:

p = NT p	(6.9a)

p = NT p, és	(6.9b)

∇p = i∂∂xj∂∂yk∂∂z p = 3×1 NT1×8p8×1 = N'3×8 p8×1 = ∂N1∂xi∂N2∂xi.........∂N8∂xi∂N1∂yj∂N2∂yj∂N8∂yj∂N1∂zk∂N2∂zk.........∂N8∂zk	(6.9c)

ahol a mátrixok és vektorok alatt a változók méreteit is feltüntettük (sor×oszlop).

A diszkretizációt az alakfüggvényen is el kell végezni. Az alakfüggvényről eddig csak annyit mondtunk, hogy tetszőleges lehet (kivéve az S1 határoló felületen, ahol 0 értéket írtunk elő számára), így pl. az is megengedhető, hogy az alakfüggvénnyel azonos legyen. Akkor viszont (az alakfüggvény diszkretizált változatát W-vel jelölve) igaz, hogy

Wx,y,z = NTw	(6.10)

Azt az eljárást, ami az alakfüggvény és a súlyozófüggvény azonosságán alapul, Galerkin-módszernek nevezzük.

Fejtsük ki a súlyozófüggvény térbeli deriváltját is:

∇W = i∂∂xj∂∂yk∂∂z W = NTw = N'w = ∂N1∂xw1 + ∂N2∂xw2 + ... + ∂N8∂xw8 i∂N1∂yw1 + ∂N2∂yw2 + ... + ∂N8∂yw8 j∂N1∂zw1 + ∂N2∂zw2 + ... + ∂N8∂zw8 k	(6.11)

Előfordul még a gyenge Helmholtz-egyenletben a nyomás és a súlyozófüggvény szorzata, ill. deriváltjaik szorzata is:

Wp=jNjwj iNiwi=  = N1w1+N2w2+...+N8w8× N1p1+N2p2+...+N8p8= =w1 w2 ... w8N1N2...N8 N1 N2 ... N8 p1p2...p8 =  = w1 w2 ... w8 N12N1N2...N1N8N2N1N22...N2N8............N8N1......N82 p1p2...p8 = wTN NTp

Hasonlóan kapható meg a deriváltak szorzata is:

∇W ∇p = wTN'TN p

Behelyettesítve a gyenge Helmholtz-egyenletbe az első integrál a következőképpen számítható:

V∇W ∇p dV=VwTN'TN p dV = wTVN'TN dV p

A kerek zárójelben levő integrál a helyfüggő, csak geometriai információkat tartalmazó alakfüggvények térfogati integrálja és az integrál kiértékelése után konstansokból álló 8×8-as mátrixot eredményez, amit k-val jelölünk és az elem mobilitási mátrixának nevezünk.

(6.7) második integráljának értéke

VWk2pdV=k2wTVN NT dV p= = ω2wT1c2VNNTdV p= ω2wTm p	(6.

ahol az m mátrix a fentihez hasonló tulajdonságú, 8×8-as kompressibilitási mátrix.

Az egyenlet teljes felírásához hiányzik még a gerjesztést és a hangelnyelő felületeket képviselő admittanciát képviselő tag. Ez utóbbit most elhanyagolva, számítsuk ki a gerjesztésnek megfelelő tagot:

jω ρ S2WvndA = jω ρ wTNnTNv vdA= jω ρ wT g

Ezzel a

wTkp  − ω2wT m p = −jω wTg

egyenletet kapjuk, ami egy elemre vonatkozik és minden tagjában szerepel a súlyozófüggvény vektora. Feltételeink értelmében az egyenletnek bármely súlyozófüggvényre igaznak kell lennie, tehát azz egyenlet a súlyozófüggvényekkel való szorzást elhagyva is biztosan teljesül:

k − ω2 m p = −jωρ g